PROJEKTNI ZADATAK

Održavanje križa krajputaša u Josipovcu

LOKACIJA:

Ispred kućnog broja Osječka 68a, Josipovac (k.č.br. 2664, k.o. Josipovac)

POSTOJEĆE STANJE

Križ je izveden iz betona s korpusom na južnoj strani. Ispod križa postavljen je kip Blažene Djevice Marije. Baza križa je pravokutni stub s profiliranim gornjim dijelom („kapitelom“) te profiliranom bazom. Prednja ploha stuba je ožbukana s izvedenom jednostavnom profilacijom. Unutar te profilacije je ispod sadašnjeg sloja žbuke uočen ostatak natpisa. Sve zajedno nalazi se na postamentu koji je smješten u pravokutni betonski okvir na kojem se nalazi niska kovana ograda. Ograda je načinjena od dvije vrste kovanih elemenata. Prema izgledu, prednji i desni dio ograde (kad se gleda prema križu) su izvorni (prema dimenzijama i oblikovanju elemenata) dok su lijevi i stražnji dio ograde naknadno izvedeni (vidljivo prilagođeni elementi). Postojeća kovana ograda je u donjem dijelu ubetonirana u betonski okvir te je time izgubila svoju formu, a i vratašca na ogradi su postala nefunkcionalna. Između postamenta i betonskog okvira je prostor ispunjen nasipom šljunka (oblutaka). Betonski okvir ispod ograde također se nalazi na pravokutnom betonskom postamentu. Križ je u lošem stanju. Betonski elementi su raspucani. Žbuka s postamenta je većinom otpala. Kipovi su u raspadajućem stanju radi utjecaja atmosferilija. Plohe (posebno horizontalne) su zahvaćene mahovinom i lišajevima.

ZADAĆA PROJEKTA

Potrebno je izvršiti detaljno održavanje postojećeg križa.

Obija se postojeća žbuka sa kamenog postamenta. Eventualno oštećene opeke u podnožju postamenta zamjenjuju se novom. Fuge se čiste i popunjavaju mortom. Izvodi se novi sloj žbuke. Kameni postament s križem i kipovima se restaurira (prema pravilima struke). Kip raspetog Krista na križu je potrebno sanirati u restauratorskoj radionici dok se kip Blažene Djevice Marije treba zamijeniti (napraviti kopija) jer je u jako lošem stanju. Ukoliko se uspije pronaći izvorni natpis koji je bio na prednjoj strani postamenta križa, isti će se ponovno izvesti i obojati crnom bojom.

Obzirom na značajna oštećenja podnožja kovane ograde, ograda se uklanja i privremeno demontira. Uklanja se betonsko podnožje ograde te se izvodi novo s potrebnim sidrima za ogradu. Ograda se čisti od nečistoća, eventualno oštećeni elementi se zamjenjuju novima, zatim se nanosi antikorozivna zaštita te završno liči crnom mat bojom. Ponovno se osposobljavaju vratašca na prednjem dijelu ograde. Postojeći betonski elementi se čiste od nečistoća. Sve žbukane i betonske plohe se završno impregniraju sredstvom protiv vlage, onečišćenja, lišajeva i mahovine.

Također je potrebno zamjeniti staru klupu ispred križa novom. Održavanje je potrebno izvesti prema stvarnom stanju na lokaciji i priloženom arhitektonskom projektu.

Ponudom i ponuđenom cijenom treba uključiti izvođenje svih potrebnih radova održavanja kojima će se osigurati dugotrajnost i postojanost križa.

Ukupno ponuđenom cijenom ponuditelj ima obuhvatiti sve troškove dobave, transporta, isporuke i ugradnje svih materijala kako bi naručitelju predao cjelovitu, funkcionalnu i trajnu građevinu bez mana i nedostataka.

CIJENA PONUDE

Ponuditelju se omogućuje da prije podnošenja ponude o svom trošku detaljno sagleda ovaj Projektni zadatak i izvršiti uvid u samu Lokaciju te ponuđenom cijenom obuhvati sve potrebne radove i usluge, prethodna, povremena i/ili završna ispitivanja i mjerenja neovisno jesu li isti posebno naglašeni u Opisu posla ili nisu te Ponuditelj nema pravo ni na kakve naknadne troškove s tim u vezi i/ili provođenju upravnih postupaka.

Plaćanje po izvršenju posla.

ZAKONI I PROPISI

Dobavljeni materijali, radovi  i usluge trebaju biti izrađeni/izvedeni/ugrađeni/isporučeni sukladno ovom opisu posla, propisima i ostalim važećim pravilnicima, HR normama i pravilima struke.

Ukoliko za neke zahvate ne postoje domaći propisi i upute, ponuditelj će dogovorno s Naručiteljem i ostalim sudionicima u gradnji primijeniti inozemne smjernice i propise primjenjive za predmetno područje.

Ponuditelj je obvezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu Naručitelja o svim fazama pripreme i realizacije posla kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile. Naručitelj pridržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina rješenja a Ponuditelj se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu. Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pisana suglasnost odgovorne osobe Naručitelja.

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA ODRŽAVANJA

- 31. prosinac 2023.

OSTALO

Ponuditelj je obvezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu Naručitelja o svim fazama pripreme i realizacije posla kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile. Naručitelj pridržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina rješenja, a Ponuditelj se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu. Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pisana suglasnost odgovorne osobe Naručitelja.

| U Osijeku, studeni 2023. | Investitor/ Naručitelj: Grad Osijek |
| --- | --- |