PROJEKTNI ZADATAK

REGULACIJA KANALA ZOLJAN U TENJI

CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta je izraditi projektnu dokumentaciju za regulaciju kanala Zoljan u mjestu Tenja na dionici od 1+564 do 1+831 km, to jest u ulici Ante Kovačića sjeverno od ulice Vlatka Mačeka u duljini cca 250 m.

Potrebno je definirati i razraditi tehničke zahvate i projektna rješenja kojima će se postojeći otvoreni kanal zacjeviti. Sastavni dio projekta je uređenje postojeće pješačke staze, oborinska odvodnja ceste te uklanjanje postojećih cijevnih propusta na kanalu Zoljan. Sastavni dio projekta je i urbano uređenje  pješačke staze i javne rasvjete, sukladno urbanističkim uvjetima Grada Osijeka.

U aktivnosti izrade projektne dokumentacije zadatkom se postavlja provođenje hidrološko-hidrauličke analize sliva na promatranom području, geodetsko snimanje područja planiranog zahvata, izrada idejno tehničkih rješenja, idejnog  i glavnog projekta.

Osim idejnog rješenja, potrebno je izraditi idejni i glavni projekt uređenja i regulacije kanala Zoljan u mjestu Tenja na dionici od 1+564 do 1+831 km, provesti geotehničke istražne radove na predmetnom potezu prema programu u ovom projektnom zadatku, izraditi elaborat zaštite i izmještanja svih eventualno postojećih instalacija na navedenom potezu, izraditi elaborat zaštite okoliša i provesti proceduru ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Područje zahvata:

OPIS PROJEKTA:

Predmetnim projektom s uređenjem kanala Zoljan želi se unaprijediti stupanj sigurnosti obrane od poplava naselja Tenja i unaprijediti sadašnje nezadovoljavajuće stanje korita kanala koji su trenutno izloženi stalnim erozijama pokosa.

Kanal Zoljan koji je predmet ovog projektnog zadatka prikuplja vodu od budućeg sportsko rekreacijskog centra te prolazi kroz naselje Tenja pružajući se u smjeru sjever-jug. Velikim dijelom godine kanal Zoljan nema stalni dotok vode te nema značajnih ugroza stabilnosti pokosa, dok u proljetnom i jesenskom dijelu u slučaju nagle promjene nivoa vode, dolazi do erozije i ispiranja materijala iz pokosa te stvaranju kliznih ploha. Zacjevljenjem kanala Zoljan na zadanom potezu te uređenjem postojeće pješačke staze i oborinske odvodnje ceste unaprijedit će se stupanj sigurnosti obrane od poplava naselja Tenja i unaprijediti sadašnje nezadovoljavajuće stanje korita kanala.

Za sveobuhvatno uređenje kanala Zoljan u promatranom području naselja Tenja potrebno je izvršiti sljedeće zahvate:

- Regulaciju korita kanala Zoljan od stacionaže 1+564 do 1+831 km u duljini od cca 250 metara zacjevljenjem uz postavljanje potrebnog broja kontrolnih okana od početka do završetka zacjevljenja.

- Uklanjanje postojećih cijevnih propusta na kanalu, uređenje pješačke staze i oborinske odvodnje ceste,

- Uklanjanje starih i izrada novih čeonih zidova na spoju kanala Zoljan (kroz ulicu Ante Kovačića) i kanala oborinske odvodnje u ulici Vladka Mačeka.

Sukladno navedenom, na razini idejnog rješenja razmotriti potrebu rekonstrukcije kanala, oblogu korita, ojačanje dna, pokosa i obala, propusta kao i drugih hidrotehničkih građevina kojim će se osigurati zaštita od poplava naselja Tenja na razmatranom potezu kanala Zoljan.

Rezultate analiza i prijedloge rješenja potrebno je prethodno prezentirati Naručitelju radi donošenja odluke o usvajanju varijante za daljnju razradu.

PREDMET PROJEKTA:

Za potrebe projekta potrebno je obaviti i izraditi sljedeće:

1.	Geodetsko snimanje

Za potrebe izrade projektne dokumentacije potrebno je provesti geodetsko snimanje korita kanala Zoljan na dionici od 1+564 do 1+831 u ulici Ante Kovačića sjeverno od ulice Vlatka Mačeka u duljini cca 250 m. Snimanje je potrebno izvršiti u širini u kojoj je planiran zahvat, poprečne profile snimati na razmaku ne većem od 25,0 m u širini korita kanala. Potrebno je izvršiti detaljno snimanje svih lokacija na kojima se nalaze priključci, druge građevine ili sklopovi u obalnom pojasu, kao i lokaciju istražne bušotine te postojeće propuste preko kanala, kao i karakteristične točke i objekti na trasi. Lokacije je potrebno snimiti položajno i visinski mrežom poprečnih i uzdužnih profila. Obvezno je izraditi i odgovarajuće poprečne i uzdužne profile zbog pravilnog smještaja planiranog zahvata u prostoru. Ukoliko je potrebno parcelirati, u okviru ovog projekta je potrebno izraditi i prijedlog parcelacije kao sastavni dio idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole ovjeren po ovlaštenom inženjeru geodezije te isti usuglasiti s Hrvatskim vodama i jedinicom lokalne samouprave, odnosno Gradom Osijekom.

Prije početka geodetskog snimanja koji je potreban za izvršavanja usluge projektiranja prema projektnom zadatku, obavezan je obilazak terena na predviđenoj trasi, kao i pregled katastarske čestice na kojoj je predviđeno urbanističko uređenje, rekognosciranje terena te dodatno snimanje svih novonastalih promjena u prostoru u odnosu na postojeće karte i detaljne geodetske podloge. Navedene karte i detaljne geodetske podloge je potrebno dopuniti sa novim geodetskim podacima koji su utvrđeni obilaskom i rekognosciranjem terena.

Za potrebe izrade idejnog i glavnog projekta u okviru navedenih geodetskih aktivnosti potrebno je izraditi situacijski prikaz cijele planirane građevine uređenja kanala Zoljan u duljini od cca 250 m i cijelog obuhvata zahvata na podlozi kopije katastarskog plana sa tablicom lomnih točaka u .gml formatu, ovjereno po ovlaštenom inženjeru geodezije, a što će kasnije koristiti izradi prijedloga parcelacije i utvrđivanju ili korekciji utvrđenih vanjskih granica neuređenog inundacijskog područja kao rezervacije prostora za izgradnju planirane zaštitne vodne građevine.

2.	Geotehničke istražne radove

Radovi se sastoje od izvedbe jedne bušotine dubine 10 m uz kanal Zoljan, te laboratorijskih ispitivanja. Točnu lokaciju bušotine će definirati projektant po odabiru idejnog rješenja, a uz suglasnost naručitelja.

Terenska istraživanja obuhvaćaju:

- tlocrtno i visinsko lociranje bušotine,

- istražno bušenje s terenskom identifikacijom i AC klasifikacijom jezgre,

- uzimanje poremećenih i neporemećenih uzoraka tla (na cca. svaka 2 m bušotine ili češće ukoliko se naiđe na promjene),

- izvedbu pokusa u bušotinama - standardnog penetracijskog pokusa (SPP) i

Laboratorijska ispitivanja uzoraka iz bušotina obuhvaćaju približno:

- sadržaj prirodne vlage, vlažna i suha jedinična težina,

- Atterbergove granice plastičnosti,

- granulometrijski sastav (sijanje i areometriranje),

- specifična težina,

- posmična čvrstoća (direktnim smicanjem ili u troosnoj ćeliji) i

- edometarski pokus.

Nakon provedenih terenskih istražnih radova i laboratorijskih istraživanja potrebno je izraditi završni izvještaj (elaborat provedenih geotehničkih istražnih radova). Završni izvještaj treba obuhvatiti sve radove i obraditi sve rezultate te ih prikazati numerički i grafički u obliku tablica i grafikona. Sastavni dio idejnog projekta je i program geomehaničkih istražnih radova potrebnih za izradu Glavnog projekta.

3. Idejno rješenje

Nakon izvršenog geodetskog snimanja te provedene hidrološko-hidrauličke analize izraditi idejno tehničko rješenje te u suradnji s Naručiteljem odabrati optimalnu varijantu. Nakon što Naručitelj potvrdi odabranu varijantu idejnog rješenja provesti geotehničke istražne radove te potom odabranu varijantu idejnog rješenja razraditi u idejnom projektu.

Obvezan sadržaj predloženog idejnog rješenja je i procjena troškova građenja za predloženo rješenje.

4. Elaborat zaštite okoliša i postupak ocjene o potrebi procjene zahvata na okoliš

Na temelju odabranog idejnog rješenja izraditi elaborat zaštite okoliša i provesti proceduru ocjene o potrebi procjene zahvata na okoliš, te ishoditi rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš.

5.	Idejni projekt

Idejni projekt treba izraditi sukladno sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19 i 125/19, 145/24), Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta (Narodne novine 118/19, 65/20), s prostorno planskom dokumentacijom, te uvažavajući zadaće struke za odnosnu vrstu građevine.

U okviru ovog projekta potrebno je razraditi i adekvatno prikazati predviđena tehnička rješenja za:

- Regulaciju korita kanala Zoljan od stacionaže 1+564 do 1+831 km u duljini od cca 250 metara zacjevljenjem uz postavljanje potrebnog broja kontrolnih okana od početka do završetka zacjevljenja;

- Uklanjanje postojećih cijevnih propusta na kanalu, uređenje pješačke staze i oborinske odvodnje ceste.

- Uklanjanje starih i izrada novih čeonih zidova na spoju kanala Zoljan (kroz ulicu Ante Kovačića) i kanala oborinske odvodnje u ulici Vladka Mačeka

Za predmetnu građevinu će se na temelju izrađenog idejnog projekta ishoditi lokacijska  dozvola.

Idejni projekt izrađuje se za potrebe utvrđivanja osnovnih polazišta značajnih za osiguravanje postizanja temeljnih zahtjeva za građevinu, prikazivanja osnovnih oblikovno-funkcionalnih i tehničkih rješenja zahvata u prostoru, kao i prikaza smještaja građevine u prostoru.

Za pravilan smještaj građevine u prostoru te definiranja obuhvata zahvata potrebno je izraditi dovoljan broj poprečnih profila i drugih potrebnih nacrta.

Na odgovarajućim izvadcima iz idejnog projekta potrebno je ishoditi posebne uvjete javnopravnih tijela radi potreba usklađenja glavnog projekta s posebnim propisima.

Obvezan sadržaj idejnog projekta je i procjena troškova građenja po stavkama troškovnika.

4.	Glavni projekt

Glavni projekt treba izraditi sukladno sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19 i 125/19, 145/24), Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine 118/19, 65/20), s prostorno planskom dokumentacijom, te uvažavajući zadaće struke za odnosnu vrstu građevine.

U okviru ovog projekta potrebno je razraditi i adekvatno prikazati predviđena tehnička rješenja za:

- Regulaciju korita kanala Zoljan od stacionaže 1+564 do 1+831 km u duljini od cca 250 metara zacjevljenjem uz postavljanje potrebnog broja kontrolnih okana od početka do završetka zacjevljenja;

- Uklanjanje postojećih cijevnih propusta na kanalu, uređenje pješačke staze i oborinske odvodnje ceste.

- Uklanjanje starih i izrada novih čeonih zidova na spoju kanala Zoljan (kroz ulicu Ante Kovačića) i kanala oborinske odvodnje u ulici Vladka Mačeka

Za predmetnu građevinu će se na temelju izrađenog glavnog projekta ishoditi građevinska dozvola.

Glavni projekt građevine mora sadržavati one odgovarajuće projekte pojedinih struka koji su, ovisno o vrsti građevine, potrebni za davanje cjelovitog i usklađenog tehničkog rješenja građevine, prikaza smještaja građevine u prostoru i dokazivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva i uvjeta iz Zakona, uvjeta gradnje na određenoj lokaciji, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona.

Za pravilan smještaj građevine u prostoru te definiranja obuhvata zahvata i prijedloga parcelacije potrebno je izraditi dovoljan broj poprečnih profila i drugih potrebnih nacrta.

Na odgovarajućim izvadcima iz idejnog projekta potrebno je ishoditi posebne uvjete javnopravnih tijela radi potreba usklađenja glavnog projekta s posebnim propisima.

Svaki odgovarajući projekt pojedine struke mora sadržavati iskaz procijenjenih troškova građenja za dio građevine na kojeg se odnosi.

RAD I AKTIVNOSTI PO OVOM ZADATKU TREBAJU OBUHVATITI:

- Izvršitelj se obvezuje ishoditi odgovarajući akt (potvrda ili sl.)  tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja o usklađenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom

- Projektnu dokumentaciju izraditi sukladno pravilima struke i u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji, Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta, Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Pravilnikom o katastru zemljišta i svom ostalom zakonskom regulativom koja se odnosi na pripremu i realizaciju projekta

- Razina izrade idejnog projekta treba biti takva da su sadržani svi potrebni elementi za ishođenje lokacijske dozvole

- Izvršitelj se obvezuje ishoditi sve posebne uvjete građenja

- Razina izrade glavnog projekta treba biti takva da su sadržani svi potrebni elementi za ishođenje građevinske dozvole

- Izvršitelj se obvezuje ishoditi sve potvrde na glavni projekt

- Redovita prezentacija izrađenih dijelova projekta naručitelju od strane izvršitelja

- Power point prezentacija usvojenog rješenja i 3D prezentacija dionice gdje se izvodi urbano uređenje

VRSTE PROJEKATA KOJE PO OVOM ZADATKU TREBA OBUHVATITI:

- Idejno rješenje cjelokupnog zahvata sa odabirom konačne varijante nakon usuglašavanja s Naručiteljem

- Idejni projekt sa svim elementima opisanim projektnim zadatkom

- Glavni projekt sa svim elementima opisanim projektnim zadatkom

- Izradu troškovnika

RASPOLOŽIVE PODLOGE:

- Studijska i druga tehnička dokumentacija Hrvatskih voda VGO Osijek

OČEKIVANI ROK IZRADE DOKUMENTACIJE:

Rok za izradu projektne dokumentacije je 6 mjeseci i uključuje:

  - provođenje hidrološko-hidrauličke analize sliva za promatranu dionicu

  - provedbu svih potrebnih geodetskih radova na snimanju terena i izradu situacije izgradnje kao i situacije građevina na katastarskoj podlozi sa prikazanim katastarskim česticama,

  - izradu idejnog rješenja u jednoj varijanti

  - provedbu geotehničkih istražnih radova sa laboratorijskom obradom uzoraka i izradom geotehničkog elaborata,

  - izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole,

  - izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole

  - izradu troškovnika radova.

# POTREBAN BROJ PRIMJERAKA: 6 (šest) tiskanih + 6 (šest) primjeraka na CD-u

– tekstualne dijelove projekta izraditi u MS Office Word, MS Office Excel ili drugim adekvatnim računalnim programima za obradu teksta, a grafičke dijelove projekta (situacijske prikaze rješenja, uzdužne, poprečne profile i druge grafičke detalje) izraditi u digitalnoj formi u AutoCAD-u ili nekom drugom adekvatnom programskom paketu kompatibilnim s dwg formatom.

CIJENA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Izvršitelj je u obvezi prije podnošenja ponude o svom trošku detaljno sagledati ovaj Projektni zadatak i izvršiti uvid na samoj lokaciji te ponuđenom cijenom obuhvatiti sve potrebne radove i usluge koje se tiču predmeta posla neovisno jesu li isti posebno naglašeni u Projektnom zadatku i priloženoj dokumentaciji ili nisu. Ponuđena i ugovorena cijena za izradu projektne dokumentacije mora uključivati sve troškove te s tim u svezi projektant nema pravo ni na kakve naknadne troškove za izradu navedenih projekata i/ili provođenje upravnih postupaka

Plaćanje se vrši prema dinamici ostvarenja povjerenog zadatka, a koje uključuje i sve eventualne izmjene do ishođenja pravomoćne građevinske dozvole.

| Red. Br. | Aktivnost | Isplata po odobrenju dokumentacije od strane Naručitelja ili nadležnog tijela po okončanju postupka |
| --- | --- | --- |
| 1) | Izrada Idejnog rješenja i geodezija | 15 % ukupne ugovorene vrijednosti |
| 2) | Izrada Idejnog projekta | 15 % ukupne ugovorene vrijednosti |
| 3) | Izrada Glavnog projekta, 3D vizualizacije i troškovnika | 60 % ukupne ugovorene vrijednosti |
| 4) | Ishođenje pravomoćne građevinske dozvole | 10 % ukupne ugovorene vrijednosti |

Izvršitelj se obvezuje ispostavljati račun po završetku svake faze izvršenja usluge prema navedenoj tablici.